LT 2000

Išrankusis lygio matuoklis

&

Lygio generatorius

KLAVIŠŲ IR JUNGČIŲ IŠDĖSTYMAS

TAIKYMAI

TRIUKŠMO IR LYGIO MATUOKLIS

Naudojant vieną LT2000 viename linijos gale.

SLOPINIMO MATUOKLIS

Naudojant du LT2000 priešinguose linijos galuose.

ABIPUSIO IŠKRAIPYMO MATUOKLIS

Naudojant vieną LT2000 viename linijos gale.

Naudojant du LT2000 priešinguose linijos galuose.

GRĮŽIMO NUOSTOLIŲ MATUOKLIS

Naudojant vieną LT2000, matuojamas aido signalo lygis, nulemtas sumaišytų porų linijos pilnutinės varžos.

IŠILGINIO BALANSO MATUOKLIS

Naudojant vieną LT2000 ir specialų suderintuvą, matuojamas linijos balansinis slopinimas žemės ar kito laidininko atžvilgiu

KLAVIŠŲ IR JUNGČIŲ IŠDĖSTYMAS

FREQ

POWER

2/4W

TX

RUN

REL

HOLD

TALK

Zo

FUN

TRX

RX

POWER	                      Jungiklis Išjungti/Įjungti

2/4W		Klavišas parinkti reikiamai veikai

- 2W		Parodo nuostolius (aido signalo slopinimą)

naudojant vieną prietaisą arba

linijos slopinimą arba

tolimąjį abipusį iškraipymą naudojant du prietaisus

- 4W		artimąjį abipusį iškraipymą

TX 		Klavišas generatoriui įjungti/išjungti

REL		Paskutinis matavimas yra “užšaldomas”

RUN		Po pirmo paspaudimo matavimas prasideda automatiškai

< >		Didinimo/mažinimo rodyklės

kairės/dešinės rodyklės (skaitmenims)

FREQ		Po pirmo paspaudimo parodomas dažnių rinkinys

Po antro - parodomas “greitas” standartinių dažnių rinkinys

800, 850, 1.020 Hz,

20, 40, 80, 150, 300, 750, 1.024, 1.500, 2.000 kHz

TALK 		Įjungia mokrofoną, ledžiantį bendrauti operatoriams priešinguose 		linijos galuose, ekrane pasirodo TALK

HOLD		Imtuvo įjungimo/išjungimo klavišas.

Zo		Klavišas, nustatantis TX išėjimo ir RX įėjimo pilnutinę varžą:

“2 Wires” veikai

- 150 Ohm TX ir RX

- 600 Ohm TX ir RX

“4 Wires” veikai

- 600 Ohm TX ir RX

- 600 Ohm TX / RxHiZ (>200 kOhm)

RX (matuojama atžvilgiu 600 Ohm)

- TxLo (10Ohm) TX / RxHiZ (>200 kOhm)

RX (matuojama atžvilgiu 600 Ohm)

- 150 Ohm TX ir RX

- 150 Ohm TX / RxHiZ (>200 kOhm)

RX (matuojama atžvilgiu 150 Ohm)

- TxLo (10 Ohm) TX / RxHiZ (>200 kOhm)

RX (matuojama atžvilgiu 150 Ohm)

FUN		Automatinio veikos parinkimo klavišas:

“2 wire” veikai, 	jei  TX  ON

pirmas paspaudimas- parodo nuostolius,

jei TX  OFF

pirmas paspaudimas - triukšmo matavimas

antras paspaudimas - virpesių generatoriaus funkcija

trečias paspaudimas - normali veika

“4 wire” veikai, 	jei TX  ON

pirmas paspaudimas - abipusis iškraipymas

jei TX OFF

pirmas paspaudimas - triukšmo matavimas

antras paspaudimas - virpesių generatoriaus funkcija

trečias paspaudimas - normali veika

TRX		Generatoriaus (TX) išėjimo ir imtuvo (RX) įėjimo jungtis

RX		Imtuvo (RX) įėjimo jungtis

DC INPUT      Polerizuota jungtis nuolatinės srovės įėjimui ir baterijos pakrovikliui

HEADSET	Jungtis bendravimo priemonėms

PRIETAISO TAIKYMAI

Triukšmo arba lygio

matavimas

Pereinamojo slopinimo

matavimas

Matuojama linija

Matuojama linija

Interferencijos linija

Išilginio balanso matavimas

Balanso matavimo suderintuvas

Matuojama linija

Z0=standartinis trumpiklis150 (120 arba 132) arba 600 Ohm

PARAMETRAI IR MATAVIMŲ RIBOS

VARINIŲ PORŲ MATAVIMŲ PARAMETRAI IR RIBOS BENDRIESIEMS RYŠIAMS

(ši lentelė palygina bendruosius parametrus ir ribas priimtus tarptautiniuose leidiniuose).

Technologija/

dažnis

Zo

Max

slopinimas

Max

grįžta-

mieji nuostoliai

Min

abipusis

iškraipymas

Simetrinis

slopinimas

Pagrindinė juosta/850 - 1000Hz

600 Ohm

9,6

dB

15

dB

65

dB

>55

dB

ISDN-2B1Q/  40

kHz

150 Ohm

32

dB

10

dB

65

dB

>40

dB

ISDN-4B3T/  80 kHz

150 Ohm

34

dB

14

dB

65

dB

>40

dB

HDSL-2B1Q /  150 kHz

150 Ohm

27

dB

15

dB

65

dB

>40

dB

E1 - 2

Mbps /  1.024 kHz

150 Ohm

25

dB

15

dB

60

dB

>40

dB

ADSL /  26 - 1.100 kHz

150 Ohm

See

note 1

10 - 15

dB

65 - 60

dB

> 40

dB