VIKO

Elektronikos ir informatikos fakultetas

Elektronikos matavimų laboratorija

LABORATORINIS DARBAS NR……..

# RYŠIŲ GRANDINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMAS PRIETAISU LT-2000

VILNIUS

# Darbo tikslas

Išmatuoti ryšių grandinių parametrus prietaiso LT-2000 pagalba.Matavimo rezultatus sulyginti su normomis.

# Darbo eiga

1.Triukšmo lygio ryšių linijoje matavimas  L0  (noice level)

2.Pereinamojo slopinimo matavimas ISDN linijoje (40kHz)  A0 (cross talk next)

3.Pereinamojo slopinimo matavimas ADSL linijoje(20-1100kHz) A0 (cross talk next)

4.Ryšių linijos nuosavo slopinimo matavimas ISDN linijoje dviem prietaisais (40kHz) A(attenuation measurement)

Matavimų rezultatus surašykite į lentelę.

| Matuojamas dydis dB | Telefoninis kabelis, poros nesukeistos | Kompiuterinis kabelis, poros nesukeistos | ………….kabelis, poros sukeistos |
| --- | --- | --- | --- |
| Lο |  |  |  |
| Aο ISDN |  |  |  |
| Aο min ADSL f=…… |  |  |  |
| Aο max ADSL f=…… |  |  |  |
|  | Telefoninis kabelis, esant viengubam ilgiui | Kompiuterinis kabelis, esant viengubam ilgiui | …………..kabelis esant dvigubam ilgiui |
| A ISDN |  |  |  |

Pagal matavimų rezultatus pateikite išvadas apie kabelių parametrų atitikimą normoms.

Matavimų prietaisų (oscilografo, generatoriaus) pagalba įrodykite kaip veikia prietaiso    LT-2000    generatorius bei plačiajuostis ir išrankusis (selektyvinis) lygio matuoklis.