# Laboratorinis darbas  Nr.......

Ryšių grandinių parametrų matavimas prietaisu PKP-5

# Darbo tikslas

Išmatuoti ryšių grandinių parametrus prietaiso PKP-5 pagalba.Matavimo rezultatus sulyginti su normomis.

# Darbo eiga

1.Išmatuoti ryšių grandinės parametrus prietaiso PKP-5 pagalba.Perskaičiuoti matavimo rezultatus temperatūrai t=200C. Matavimai buvo atlikti  prie temperatūros             t=………0C

1.1 Grandinės varžos matavimas (šleifo varžos).

1.2 Grandinės talpos matavimas.

1.3 Izoliacijos varžos matavimas

1.4 Ominės asimetrijos varžos matavimas.

| Grandinės ilgis | Parametrai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (maketas) | Rgr.() |  | ### C(nF) | Riz (M) |  | Ra.() |
|  | tmat= | t=200C |  | tmat= | t=200C |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |  |  |
| L3 |  |  |  |  |  |  |
| L4 |  |  |  |  |  |  |
| L5 |  |  |  |  |  |  |
| L6 |  |  |  |  |  |  |
| Viengubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Dvigubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Trigubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Keturgubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |

Sulyginkite matavimų rezultatus su matavimais gautais prietaisu EFL-10. Sulyginkite abiejų matavimo prietaisų techninius parametrus.

Ataskaitoje pateikti:

- Matavimo rezultatų lentelę.

- Rezultatų sulyginimo išvados.

Vilniaus kolegija

Elektronikos ir informatikos fakultetas

Elektronikos matavimų laboratorija

LABORATORINIS DARBAS Nr……..

# RYŠIŲ GRANDINIŲ PARAMETRŲ MATAVIMAS PRIETAISU PKP–5

Vilnius

Prietaiso PKP-5 paskirtis

PKP – 5 skirtas ryšių. linijų parametrų matavimui:

a) grandinės varžos - Ršl,

b) grandinės ominės asimetrijos varžos - RA.

c) izoliacijos varžos - Riz

d) darbinio talpumo - Cd,

Be to šiuo kabeliniu tilteliu galima nustatyti atstumą iki gedimo vietos t.y. iki laidų nutrūkimo ir izoliacijos sužalojimo vietos.

# PKP-5 matavimo galimybės

1. Grendinės varžos matavimo diapazonas nuo 0,1 iki 10-5

2. Ominės asimetrijos varžos matavimo diapazonas nuo 0,1 iki 102 

3. Izoliacijos varžos matavimo diapazonas 105- 21010

4. Talpumo matavimo diapazonas nuo 3 iki 3000 nF.

# Darbo tikslas

Išmatuoti ryšių grandinių parametrus prietaiso PKP-5 pagalba.Matavimo rezultatus sulyginti su normomis.

# Matavimo prietaisai

1. Kabelinis tiltelis PKP-5

2. Kebelinė linija

## Matavimo eiga

### Prietaiso paruošimas darbui

Prietaisas pastatomas į horizontalią padėtį.

Korektoriumi indikatoriaus rodyklę nustatome į. "0" padėtį.

Prietaisą. įjungiame į kintamos srovės tinklą   220 V.

Maitinimo režimo jungiklį nustatome į padėtį “СЕТЬ ВКЛ”

Matavimo rezultatus surašome į lentelę 1:

| Grandinės ilgis | Parametrai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (maketas) | Rgr.() |  | ### C(nF) | Riz (M) |  | Ra.() |
|  | tmat= | t=200C |  | tmat= | t=200C |  |
| L1 |  |  |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |  |  |
| L3 |  |  |  |  |  |  |
| L4 |  |  |  |  |  |  |
| L5 |  |  |  |  |  |  |
| L6 |  |  |  |  |  |  |
| Viengubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Dvigubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Trigubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |
| Keturgubas kabelio ilgis |  |  |  |  |  |  |

- Izoliacijos varžos matavimas.

#### Matuojamą grandinę jungiamaisiais laidais prijungti prie prietaiso gnybtų 1-2.

Priešingame linijos gale laidus vieną kito atžvilgiu gerai izoliuojame ir atjungiame apkrovos varžas.

Matavimai atliekame tokia tvarka:

Jungiklis “РОД РАБОТЫ” padėtyje Rиз.с

Perjungėjas ''ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ” padėtyje 1-2.

Potenciometru “УСТ ” indikatoriaus rodyklę nustatome ties žyme “”.

Nuspauskite jungiklį “КАЛИБРОВКА Rиз” ir potenciometru “КАЛИБР. Rиз ” nustatykite indikatoriaus rodyklę ties padala 1 M skalėje.

Atleidę jungiklį patikrinkite rodyklės atsilenkimo kampą ties  padala.

Perjungėją “ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ” statome į padėtį x0.1

Nuspauskite jungiklį “ИЗМЕРЕНИE Rиз”, atskaitykite M skalėje. Jei indikatoriaus rodyklė atsilenkia per visą skalę, tai atitinkamai pakeiskite daugiklio “ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ ” reikšmę x1, x10 ir t.t.

Išmatuotos varžos reikšmė:

Riz= n*L	L – rodyklės atsilenkimo kampas

n – daugiklio reikšmė

Pastaba: Matavimo metu, esant nuspaustam jungikliui “ИЗМЕРЕНИE Rиз” draudžiama liesti rankomis laidų antgalius.

Matavimo schema:

### Grandinės talpumo matavimas

Matuojama grandinę pajungti prie prietaiso gnybtų 1-2. Prie 3 gnybto prijungti kabelio apvalkalą. Priešingame linijos gale laidus izoliuojama ir atjungiame apkrovos varžas.

Perjungiklį “РОД РАБОТЫ” nustatyti į padėtį “Rиз C”. Nuspausti jungiklį “КАЛИБРОВКА C ” ir potenciometro “КАЛИБР. C” rankenėlę, indikatoriaus rodyklę nustatyti ties padala 10nF talpumo skalėje.

Linijų perjungiklis padėtyje 1-2.

Jungiklis “ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ” padėtyje –3000.

Nuspaudus jungiklį “ИЗМЕРЕНИЕ C”, 30nF skalėje atskaitome rodyklės atsilenkimo kampą -  ir jį padauginame iš padalos vertės. (Pvz. : 3000:30=100; 100x). Jei rodyklės atsilenkimo kampas mažas t.y kairėje skalės pusėje, reikalingą jautrumą padidinti iki 1000nF arba 300nF reikšmės.

IV.Grandinės varžos Rgr. matavimas (šleifo varžos matavimas).

Matavimo schema:

Matuojamą grandinę prijunkite prie prietaiso gnybtų, priešingame gale užtrumpinkite.

Jungiklis “РОД РАБОТЫ ” padėtyje Rшл.

Perjungiklis “''ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ” padėtyje M1

Perjungiklis “ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ” padėtyje X1.

Pastaba: Šio perjungėjo padėtį rekomenduojama parinkti atsižvelgiant į laukiamos matuojamos varžos reikšmę, pagal lentelę.

| Matuojamos varžos dydis [] | 0,110 | 10100 | 1001000 | 1000104 | 104105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matavimų diapazonas W | x0.01 | x0.1 | x1 | x10 | x100 |

Perjungiklis “ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ” padetyje 1.

Potenciometru “УСТ ” indikatoriaus rodyklę nustatome ties žyme “”.

Nuspaudus mygtuką “ИЗМЕРЕНИЕ M”, varžyno pagalbą subalansuoti tiltelį, t.y pasiekti, kad indikatoriaus rodyklė švelniai sugrįžtų į nulinę padėtį. Matavimo tikslumui pagerinti būtina prietaiso jautrumą perjungėju “ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ” padidinti.

Matuojamą varžą atskaitome:

Rgr = nRm	n – daugiklio reikšmė perjungėjame

Rm – varža omais varžyno tiltinio balanso atveju.

### V. Ominės asimetrijos matavimas

Matavimo schema:

Matuojamą liniją pajungiame prie prietaiso 1-2 gnybtų, kabelio apvalkalą prijungiame prie gnybto 3. Priešingame linijos gale, linija užtrumpiname ir sujungsime su apvalkalu.

Jungiklis “РОД РАБОТЫ ” padėtyje RA.

Perjungiklis “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ” padėtyje M1

Perjungiklis “ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ” padėtyje X1.

Perjungiklis “ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ” padetyje 1.

Prietaiso indikatoriaus rodyklę nustatykite ties padala “”. Nuspauskite jungiklį “ИЗМЕРЕНИЕ M” ir varžynu Rm analogiškai subalansuokite tiltelį. Ominė asimetrija RA balanso atveju atskaitoma varžyne RA=Rm.

Pastaba: jei tiltelio subalansuoti nepavyksta, perjungėją “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЛИНИЙ” pervedame į padėtį M2.

Ataskaitoje pateikti:

- Trumpą darbo aprašymą.

- Matavimo rezultatų lentelę.

- Matavimo schemas.

- Sulyginimo su normomis išvados.