Grupė ....................................................

Studentas................................................

Laboratorinis darbas Nr.

Signalo spektro pasikeitimas  netiesinėje grandinėje.

Darbo tikslas:

Išsiaiškinti netiesinio elemento įtaką sinusinio signalo formai ir spektrui

Aparatūra:

- Oscilografas

- Generatorius

- Maitinimo šaltinis

- Selektyvumo lygio matuoklis 12XN084

- Netiesinės grandinės maketas.

Darbo eiga:

1. Sujungti schemą:

- Į schemos įėjimą iš generatoriaus paduoti signalą Uin = 0,4 V, f=20kHz. Prie išėjimo prijungti oscilografą ir lygio matuoklį. R1 pagalba bei keičiant Uin gauti išėjime neiškraipytą signalą, išmatuoti harmonikas ir surašyti į lentelę. R1 pagalba keičiant tranzistoriaus priešįtampį gauti iškraipytą signalą, išmatuoti jo harmonikas ir surašyti į lentelę.

| Harmonika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neiškraipytas signalas U(V) arba (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iškraipytas signalas U(V) arba (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Nupiešti neiškraipyto ir iškraipyto signalo laiko diagramas.

  - Nupiešti tiek iškraipyto, tiek neiškraipyto signalo spektro diagramas toje pačioje ašių sistemoje, parašyti išvadas.