METROLOGIJOS TERMINAI

Matavimo vienetas – susitarimu apibrėžtas ir įteisintas atskiras dydis, su kuriuo lyginami kiti vienarūšiai dydžiai, norint juos kiekybiškai išreikšti šio dydžio atžvilgiu.

Matavimo vienetų sistema – tam tikros dydžių sistemos pagrindinių ir išvestinių vienetų, apibrėžiamų tam tikromis taisyklėmis, visuma.

Tarptautinė vienetų sistema – SI – suderintoji vienetų sistema, kurią patvirtino ir rekomendavo Generalinė svarsčių ir matų konferencija.

PASTABA:

Dabartinė SI sistema pagrįsta šiais septyniais pagrindiniais vienetais:

| Dydis | Pagrindiniai SI sistemos vienetai |  |
| --- | --- | --- |
|  | pavadinimas | simbolis |
| ilgis | metras | m |
| masė | kilogramas | kg |
| laikas | sekundė | s |
| elektros srovės stipris | amperas | A |
| termodinaminė temperatūra | kelvinas | K |
| medžiagos kiekis | molis | mol |
| šviesos stipris | kandela | cd |

Pagrindinis matavimo vienetas – tam tikros dydžių sistemos pagrindinio dydžio matavimo vienetas.

Išvestinis matavimo vienetas – tam tikros dydžių sistemos išvestinio dydžio matavimo vienetas.

Kartotinis matavimo vienetas – didesnis matavimo vienetas, pagal perskaičiavimo taisykles sudarytas iš tam tikro matavimo vieneto.

PAVYZDŽIAI:

- vienas iš metro kartotinių dešimtainių vienetų yra kilometras;

- vienas iš sekundės nedešimtainių kartotinių vienetų yra valanda.

Dalinis matavimo vienetas – mažesnis matavimo vienetas, pagal perskaičiavimo taisykles sudarytas iš tam tikro vieneto.

PAVYZDYS:

Vienas iš metro dalinių dešimtainių vienetų yra milimetras.

Tikroji dydžio vertė – tam tikro atskiro dydžio vertė, atitinkanti jo apibrėžimą.

Matavimas – veiksmai, kuriais siekiama nustatyti dydžio vertę.

Metrologija – matavimo mokslas.

PASTABA:

Metrologija apima visus teorinius ir praktinius matavimų aspektus, neatsižvelgiant į tai, kokia yra matuojamųjų dydžių neapibrėžtis ir kurioje mokslo ar technikos srityje atliekami matavimai.

Matavimo principas – mokslinis matavimo pagrindas.

PAVYZDŽIAI:

- Termoelektros reiškinys taikomas temperatūrai matuoti,

- Džozefsono reiškinys – elektriniai įtampai matuoti,

- Doplerio reiškinys – greičiui matuoti,

Matavimo metodas – bendrais bruožais aprašytų ir matavimo metu naudojamų veiksmų loginė seka.

Matavimo rezultatas – matavimo būdu rasta matuojamojo dydžio vertė.

Matavimo priemonės rodmuo – matavimo priemonės rodoma dydžio vertė.

Matavimo tikslumas – matuojamojo dydžio matavimo rezultato ir jo tikrosios vertės atitikimo artumas.

Matavimo paklaida – matuojamojo dydžio matavimo rezultato ir tikrosios matuojamojo dydžio vertės skirtumas.

Nuokrypis – nustatytos vertės ir sutartinės tikrosios (pamatinės) vertės skirtumas.

Santykinė paklaida – matavimo paklaidos ir tikrosios matuojamojo dydžio vertės santykis.

Atsitiktinė paklaida – matavimo rezultato ir to paties matuojamojo dydžio be galo daug kartų kartojimosi sąlygomis atliktų matavimų vidurkio skirtumas.

Sistemingoji paklaida – to paties matuojamojo dydžio be galo daug kartų kartojimosi sąlygomis atliktų matavimų vidurkio ir tikrosios matuojamojo dydžio vertės skirtumas.

Matuoklis – įtaisas, skirtas matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais.

Matavimo grandinė – matuoklio arba matavimo sistemos elementų grandinė, kuria matavimo signalas perduodamas nuo jo (jos) įėjimo iki išėjimo.

Matavimo sistema – kartu sujungtų matavimo priemonių ir kitų įrenginių grupė tam tikriems matavimams atlikti.

Analoginis matuoklis – matuoklis, kurio išėjimo signalas arba rodmuo yra tolydžioji matuojamojo dydžio arba įėjimo signalo funkcija.

Skaitmeninis matuoklis – matuoklis, išėjimo signalą arba rodmenį rodantis skaitmeniniu pavidalu.

Rodyklė – nejudanti arba judanti rodmenų įtaiso dalis, kurios padėtis skalės žymių atžvilgiu leidžia nustatyti rodomą vertę.

PAVYZDŽIAI:

- Mechaninė rodyklė;

- Šviesos dėmė (zuikutis);

- Skysčio paviršius;

- Rašomoji plunksna.

Matuoklio skalė – matuoklio rodmenų įtaiso dalis su tvarkingai išdėstytomis žymėmis ir su jomis susijusiais skaičiais.

PASTABA:

Kiekviena žymė vadinama skalės žyme.

Padala – skalės dalis, esanti tarp dviejų gretimų žymių.

Skalės padalos ilgis – atstumas tarp dviejų gretimų žymių, išmatuotas išilgai tos pačios linijos kaip skalės ilgio atveju.

Skalės padalos vertė – skirtumas tarp verčių, atitinkančių dvi gretimas žymes.

PASTABA:

Padalos vertė išreiškiama skalėje pažymėtu vienetu, neatsižvelgiant į matuojamojo dydžio vienetą.

Tiesinė skalė – skalė, kurios kiekvienos padalos ilgį ir jos vertę išilgai skalės sieja pastovus proporcingumo koeficientas.

Netiesinė skalė – skalė, kurios kiekvienos padalos ilgį ir jos vertę išilgai skalės sieja nepastovus proporcingumo koeficientas.

Ciferblatas, skalės pagrindas – fiksuota arba judanti rodmenų įtaiso dalis, kurioje yra viena arba kelios skalės.

Matavimo priemonės kalibravimas – eksperimentinis matavimo priemonės kiekvienos žymės (dažniausiai tik tam tikrų pagrindinių žymių) padėties priklausomai nuo atitinkamos matuojamojo dydžio vertės nustatymas.

PASTABA:

Negalima tapatinti kalibravimo ir etalonavimo.

Matavimo ribos – matavimo sritis, parenkama matavimo priemonės valdymo įtaisą nustačius į tam tikrą padėtį.

Matavimo intervalas – absoliučioji dviejų matavimo ribų skirtumo vertė.

Vardinė vertė – apvalintoji arba apytikrė matavimo priemonės charakteristikos vertė, kuria vadovaujamasi naudojant matavimo priemonę.

Matavimo sritis – visuma matuojamojo dydžio verčių, kurioms matavimo priemonės paklaida yra norminėse ribose.

Pamatinės sąlygos – naudojimo sąlygos, nurodytos matavimo priemonės parametrams tikrinti arba matavimo rezultatams tarpusavyje palyginti.

Matavimo konstanta – koeficientas, iš kurio turi būti padaugintas tiesioginis matavimo priemonės rodmuo, norint gauti matuojamojo dydžio arba dydžio, vartojamo jam apskaičiuoti, vertę.

Jautris – matuoklio atsako ir atitinkamo poveikio pokyčių santykis.

Nejautrumo sritis – didžiausias intervalas, kurio ribose abiem kryptimis galima keisti poveikį, nesukeliant matuoklio atsako pokyčio.

Pastovumas – matavimo preimonės gebėjimas laikui bėgant išlaikyti pastovias metrologines savo charakteristikas.

Vaiskumas – matavimo priemonės savybė nepakeisti matuojamojo dydžio vertės.

Kaitumas – lėtas matavimo priemonės metrologinės charakteristikos kitimas.

Matavimo priemonės tikslumas – matavimo priemonės savybė teikti atsakus, artimus tikrajai vertei.

Tikslumo klasė – matavimo priemonių, tenkinančių tam tikrus metrologinius reikalavimus nustatytose ribose išlaikyti paklaidas, klasė.

Matavimo priemonės rodmenų paklaida – matavimo priemonės rodmens ir atitinkamo matuojamojo dydžio tikrosios vertės skirtumas.

Etalonas – matas, matuoklis, pamatinė medžiaga ar matavimo sistema, skirta dydžio vienetui, vienai arba kelioms jo vertėms kaip pamatinėms tiksliai išreikšti, realizuoti, išsaugoti ar atkurti.