1 užduotis

Paaiškinti kas tai yra signalo lygis ir kaip jis apskaičiuojamas. Apskaičiuoti kam lygus signalo lygis pagal įtampą LU, jeigu išmatuotas signalo lygis pagal galingumą              LP = .........dB, esantis ant varžos Z = ...........

1 lentelė

| Variantas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP, dB | -5 | -10 | 5 | -12 | 10 | 0 | 15 | -10 | 12 | 4 |
| Z,  | 75 | 135 | 150 | 170 | 100 | 150 | 75 | 135 | 150 | 100 |

2 užduotis

Paaiškinkite, kas tai yra matavimų paklaida ir dėl kokių priežasčių ji atsiranda. Apskaičiuokite absoliutinę A ir santykines paklaidas. Nustatykite, kokios tikslumo klasės prietaisas naudojamas matavimams. Duota išmatuota įtampa, jos tikroji reikšmė ir maksimali prietaiso matavimo riba Amax.

2 lentelė

| Variantas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aišm, V | 8,9 | 14,9 | 64 | 14 | 96 | 40,5 | 9,1 | 10 | 14,5 | 90 |
| Atikr, V | 10 | 15 | 65 | 15 | 97,5 | 41 | 9 | 10,5 | 15 | 92 |
| Amax, V | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 | 150 |

3 užduotis

Voltmetro vardinė įtampa UV ir vidinė varža RV (3 lentelė). Kokį papildomą rezistorių reikia prijungti, kad viršutinė matavimo riba būtų UN? Kokia turi būti papildomo rezistoriaus galia?

3 lentelė

| Variantas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV, V | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| RV, k | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 |
| UN, V | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Variantas | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| UV, V | 19 | 21 | 23 | 25 | 2,5 | 5,0 | 7,5 | 9,0 | 12,0 |
| RV, k | 11 | 13 | 15 | 20 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| UN, V | 150 | 200 | 250 | 200 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Variantas | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| UV, V | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 12 | 14 | 16 | 15 |
| RV, k | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 5 |
| UN, V | 50 | 75 | 30 | 40 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 |

Ampermetrui, kurio viršutinė matavimo riba 5A ir varža 0,6 , prijungtas šuntas didelių srovių matavimui. Esant grandinės srovei I (4 lentelė), ampermetro rodmuo buvo IA. Kokia šunto RŠ varža ir kokia ampermetro su šuntu viršutinė matavimo riba?

4 lentelė

| Variantas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| IA, A | 3,33 | 3,75 | 4,0 | 4,16 | 4,28 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 |
| Variantas | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I, A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| IA, A | 2,2 | 4,0 | 3,25 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| Variantas | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| I, A | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 | 135 | 90 |
| IA, A | 4,0 | 3,5 | 2,75 | 4,6 | 3,0 | 3,57 | 3,25 | 4,5 | 1,5 |

4 užduotis

Tiltelio pagalba (Varlėjaus schema) matuota kabelinės ryšių grandinės šleifo (Š, 1 padėtis) ir asimetrijos (A, 2 padėtis) varža Ršl = R0 = ........... , ir asimetrijos varža

Ras = R0‘ =  .......... . Nupieškite matavimų schemą. Parašykite tiltelio balanso sąlygas esant perjungikliui 1-oje ir 2-oje padėtyse. Pagal šias sąlygas nustatykite kabelio gyslų varžas Ra ir Rb. Santykis R1/R2 = 1.

1

R1

R2

2

R0

3

S

Š

4

Ra

Rb

4‘

A

G

5 lentelė

| Parametras | Variantas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| R0,  | 150 | 200 | 160 | 84 | 400 | 600 | 200 | 400 | 300 | 90 |
| R0‘,  | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 |

5 užduotis

Duota miesto telefono tinklų linija sudaryta iš TPP kabelio:

Magistralinis tinklas ilgio l1, skersmens d1

Skirstomasis tinklas ilgio l2, skersmens d2

Matavimai atlikti prie kabelio temperatūros t, 0C.

Atlikti matavimų rezultatų apdorojimą, sulyginti su normomis, esančiomis žinynuose ir padarykite išvadas apie kabelio tinkamumą.

6 lentelė

| Parametras | Variantas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| l1, km | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 4,5 | 2 | 2 | 2,4 | 3,3 | 4,4 | 3,7 |
| l2, km | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| d1, mm | 0,32 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,32 | 0,7 | 0,32 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| d2, mm | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,32 |
| Ršl,  | 1100 | 700 | 470 | 500 | 240 | 450 | 1000 | 720 | 1200 | 500 |
| Ra ž, M | 345 | 260 | 512 | 210 | 300 | 360 | 350 | 270 | 210 | 270 |
| Rb ž, M | 348 | 265 | 514 | 212 | 302 | 364 | 355 | 273 | 208 | 269 |
| Ras,  | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 |
| t0C | 0 | -2 | -5 | +10 | +5 | +16 | 0 | -4 | -3 | +2 |

6 užduotis

Dėmesio. Galima pasirinkti arba teorinę 6 užduotis A, arba spręsti uždavinį 6 užduotis B.

6 užduotis A

Pateiktos 43 temos modulio studijoms:  Temų pavadinimai _Matavimai TK tinkluose. Pasirinkite Jums geriausiai žinomą temą ir parenkite 3-5 puslapių referatą (savarankišką darbą). Geriausia pasirinkti temas iš telekomunikacijų linijų matavimų (31 – 43 temos). Referatą pristatysite auditorijoje.

6 užduotis B

1-5 variantai.

Turime l kilometrų ilgio ryšių grandinę. Atstumu lx pažeista b gyslos izoliacijos varža. Nustatyti atstumą iki pažeidimo vietos lx, jeigu matavimai atlikti Varlėjaus schemos pagalba. Tam, tiltelio pagalba, išmatuotos dvi varžos: R0, kai perjungiklis S viršutinėje padėtyje ir R0‘, kai perjungiklis S apatinėje padėtyje. Matuojant R1 = R2. Parašyti tiltelio balanso sąlygas. Gautų formulių pagalba surasti Rx ir lx.

R1

1

R2

2

R0

3

S

Š

4

Ra

Rb

A

Rx

lx

Rp

4‘

6-10 variantai.

Turime l kilometrų ilgio ryšių grandinę. Atstumu lx pažeista b gyslos izoliacijos varža. Nustatyti atstumą iki pažeidimo vietos lx, jeigu matavimai atlikti Murėjaus schemos pagalba. Matavimų rezultatai surašyti 7 lentelėje. Parašyti tiltelio balanso sąlygas. Gautų formulių pagalba surasti Rx ir lx. Skaičiavimams naudotis gyslų varžų ir ilgių proporcija: Rx/Ršl = lx/2l.

Rb

Rp

4’

R1

1

R0

2

3

S

Š

4

Ra

A

Rx

lx

7 lentelė

| Parametras | Variantas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| R0,  | 400 | 600 | 200 | 200 | 300 | - | - | - | - | - |
| R0‘,  | 50 | 150 | 40 | 100 | 150 | - | - | - | - | - |
| Ra,  | - | - | - | - | - | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Rb,  | - | - | - | - | - | 60 | 70 | 80 | 100 | 90 |
| Ršl,  | - | - | - | - | - | 400 | 500 | 800 | 600 | 600 |
| l, km | 7 | 10 | 12 | 20 | 10 | 12 | 10 | 20 | 15 | 15 |